Töö nr 311

Harjumaa, Viimsi vald, Pringi külas, kinnistute

Andrese, Ees-Madise, Tuulekivi, Pearu, Uus-Mardi Uustalumetsa, Ees-Kasti, Kastimetsa, Taga-Kasti, Kastimetsa, Uustalumetsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga –Madise ja Uus-Andrese

detailplaneeringu eskiis.

TELLIJA:	Viimsi Vallavalitsus

Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Viimsi vald 74001

Harju maakond

HUVITATUD ISIK:	Numera Eesti OÜ  (äriregistrikood 14195585)

Rännaku pst 12, Tallinn 10917

Hendrik Pukk juhatuse liige

tel: 515 0251

hendrik@hektacon.ee

PROJEKTEERIJA:	Optimal Projekt OÜ (äriregistrikood 11213515)

MTR reg.nr EEP000601

Keemia tn 4, 10616 Tallinn

ARHITEKT:	Ive Punger

ivepunger@mail.com

PROJEKTIJUHT:	Meelis Kähri

tel: 56605462

meelis@opt.ee

KÖITE SISUKORD

- MENETLUSDOKUMENDID

- SELETUSKIRI

1. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED JA LÄHTEDOKUMENDID	3

2. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS TEOSTATUD UURINGUD	3

3. RUUMILISE KESKKONNA ANALÜÜS JA PLANEERINGU EESMÄRK	3

3.1. Planeeringuala lähiümbruse ehituslike ja funktsionaalsete seoste ning keskkonnatingimuste analüüs	3

3.2. Vastavus Viimsi valla mandriosa üldplaneeringule	4

3.3. Vastavus kehtivale üldplaneeringule	5

3.4. Detailplaneeringu koostamise eesmärk	5

4. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS	6

4.1. Planeeringu ala asukoht ja iseloomustus	6

4.2. Planeeringuala maakasutus ja hoonestus	6

4.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus	6

4.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud	6

4.5. Olemasolev tehnovarustus	6

4.6. Olemasolev haljastus	7

4.7. Kehtivad piirangud	7

5. PLANEERUNGU ETTEPANEK	7

5.1. Planeeritud maa-ala krundijaotus	7

5.2. Kavandatud kruntide ehitusõigus	7

5.3. Kavandatud kruntide arhitektuuri nõuded:	8

5.4. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus	8

5.5. Haljastuse rajamise ja heakorra tagamise põhimõtted	8

5.5.1. Haljastuse rajamise põhimõtted	8

5.5.2. Heakorra tagamise põhimõtted	9

5.6. Vertikaalplaneerimise põhimõtted	9

5.7. Tuleohutusnõuded	9

5.8. Tehnovõrkude lahendus	10

5.8.1. Veevarustus ja kanalisatsioon	10

5.8.2. Elektrivarustus	10

5.8.3. Sidevarustus	10

5.8.4. Soojavarustus	10

6. KESKKONNAKAITSE	10

6.1. Radooniohutuse tagamine	11

6.2. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused	11

- LISAD

- JOONISED

AS-01	Asukohaskeem

AS-02	Põhijoonis

- KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL JA KOOSKÕLASTUSJOONISED

II SELETUSKIRI

# DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED JA LÄHTEDOKUMENDID

- Planeerimisseadus,

- Viimsi Vallavalitsuse korraldus 2. mai 2018 nr 229, Pringi külas, kinnistute  Andese, Ees- Madise, Tuulekivi, reformimata riigimaa, Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti, Kastimetsa (89001:003:1131), Taga-Kasti, Kastimetsa (89001:003:1134),  Uustalumetsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga-Madise  ja Uus-Andrese detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine;

- Viimsi valla mandriosa üldplaneering kehtestatud 11.01.2000. a Viimsi Vallavolikogu otsus nr 1;

- Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneering „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted” kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 13.09.2005 määrusega nr. 32;

- Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneering 13.10.2009 nr 22 „Miljööväärtuslikud  alad ja rohevõrgustik“.

- Viimsi Vallavolikogu 19.03.1996 määrusega nr 6 vastu võetud Viimsi valla jäätmekäitluseeskiri;

- Eesti Standard EVS 809-1:2002, Kuritegevuse ennetamise kavandatud meetmed.

- Eesti Standard EVS 843:2016. Linnatänavad;

- Siseministri määrus 30.03.2017 nr 17, „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele”;

- Olemasolevad arengukavad ning algatatud ja kehtestatud planeeringud.

# DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS TEOSTATUD UURINGUD

Topo-geodeetiline alusplaan Geodeesiakeskus GeoPoint töö nr 18-G060  09.03.2018 a.

Pringi arendusala puittaimede haljastuslik hinnang  ILEX Haljastus töö nr 142/2018

# RUUMILISE KESKKONNA ANALÜÜS JA PLANEERINGU EESMÄRK

## Planeeringuala lähiümbruse ehituslike ja funktsionaalsete seoste ning keskkonnatingimuste analüüs

Planeeritav ala asub Viimsi vallas, Pringi  külas, Rohuneeme teest idas.

Planeeringu alale hõlmab  kinnistud Andrese (89001:003:0902), Ees-Madise (89001:003:0266),

Tuulekivi (89001:003:0226), Uus-Mardi (89001:003:1516), Uustalumetsa (89001:003:0265), Ees-Kasti (89001:003:1132), Kastimetsa (89001:003:1131), Taga –Kasti  (89001:003:1133), Kastimetsa (89001:003:1134), Uustalumetsa (89001:003:0266), Mardi (89001:003:1517), Suuraiametsa (89001:003:1948), Ado (89001:003:0303),Taga-Madise (89001:003:0273), Uus -Andrese (89001:003:0903) ja Pearu (89001:001:0969).

Eelnevalt reformimata riigimaa (AT1709260009) osas on moodustatud Pearu (89001:001:0969) kinnistu.

Planeeringu ala lähipiirkond (põhja-lõunasuunal) on arenev pereelamuala, mis on hoonestatud kaasaegsete ühe- või kahekorruseliste eramutega. Idasuunal paikneb Viimsi metskond 79. Lääneküljel on väljakujunenud tihehoonestusala.

Elamumaa sihtotstarbega kinnistud on hoonestatud üksikelamutega ja ka vähesel määral paaris- ja ridaelamutega. Hoonestus on arhitektuuriliselt mitmekesine, domineerivad funktsionalistlikus stiilis ühe- ja kahekorruselised elamud.

Juurdepääsutee planeeringualale on lõunasuunalt Vardi tee lõik L9 (89001:001:0537) ja põhjast Vardi tee lõik L 10 (89001:001:0830) kaudu. Planeeringuga antakse lahendus Vardi  tee lõik L9 ja  Vardi tee lõik L10  ühendamiseks uue teealaga.

Piirkond on sobilik elamute ehitamiseks: on olemas hea infrastruktuur (planeeringuala   piiril  on olemas kõik vajalikud kommunikatsioonid), ka puhkamisvõimaluste olemasolu (kergliiklusteed, puhke ja /või virgestuse ala, metsad). Olemasolevatest kommunikatsioonidest on puudulik sademevee  juhtimine mis on üheks maa-ala liigniiskuse põhjustest. Planeeringuga kaasatakse piirkonna lähiala  lahendamaks  sademevee ärajuhtimine mereni. Sademeveesüsteemi piirkondliku lahenduse väljaehitamine lahendaks liigniiskuse probleemi, mis  parandab  ka rohealade taimestiku kasvutingimusi.

Detailplaneeringu lahendus annab võimaluse ala efektiivsuse tõstmiseks ja olemaoleva elukeskkonna arendamiseks.

Järeldused kontaktvööndi analüüsist on et kavandatav tegevus ei ole vastuolus olemasoleva keskkonnaga.

## Vastavus Viimsi valla mandriosa üldplaneeringule

Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu väljavõte.

Planeeringu ala- EHR ala ehk perspektiivne väikeelamute maa hajaasustuse viisil.

Väikeelamumaa hajaasustusviisil on üksikelamu ehitamiseks eraldatud maa. Lisaks võib sellel maal olla abihooneid, garaaže, suvilaid ja aiamaju või aianduskrunte. Alale on nõutud minimaalse krundi suurus 3300m² .

Detailplaneeringu lahendus näeb ette 63 ( kuuekümne kolme) elamumaa sihtotstarbega krunti, ehitusõigusega üksikelamu ja abihoone ehitamiseks; kümne transpordimaa ja ühe üldkasutatava maa sihtotstarbega krundi. Detailplaneeringuga kavandatav vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele.

Vastavus Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringule „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted”

Detailplaneeringuga kavandatav vastab Viimsi valla mandriosas üldplaneeringukohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis planeeritava piirkonnas on väikeelamute maa hajaasustusviisil. Üldplaneeringu teemaplaneeringuga ,,Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted” järgi peab hajaasustusviisil planeeritaval elamualal olema minimaalne lubatud krundi suurus 3300 m².

Üldplaneeringuga on reserveeritud  planeeringuala idaserva perspektiivne teekoridor, et ühendada Reinu ja Vardi tee.

Vastavus teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik”

Planeeringuga kavandatav  maakasutus  vastab teemaplaneeringule „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik”. Planeeringuala paikneb kogu ulatuses  rohelise võrgustiku puhveralal, kus teemaplaneeringu järgi on lubatud üldplaneeringu kohane maakasutus, tagades seeläbi rohevõrgustiku toimimise.

Teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” väljavõte.

Puhveralale kavandatud maakasutus peab vastama üldplaneeringu järgsele maakasutusele, mis antud juhul on üldplaneeringu kohaselt elamumaa.

## Vastavus kehtivale üldplaneeringule

Detailplaneeringuga kavandatav vastab Viimsi valla mandriosas üldplaneeringu kohasele maakasutuse  juhtotstarbele,  mis planeeritavas asukohas on  väikeelamute maa  hajaasustusviisil.

- Lähtudes Viimsi valla üldplaneeringust kus hajaasustusalal on minimaalseks krundi suuruseks 3300 m²;

- Planeeringulahendus annab võimalused olemasoleva elamupiirkonna arenguks ja täienemiseks, ilma et vähendaks olemasolevaid ülskasutatava maaga alasid.

Planeeringu lahenduses kruntidele määratud kasutamise tingimused ja ehitusõigused on piirkonna elamukruntidele iseloomulikud.

## Detailplaneeringu koostamise eesmärk

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on hajaasustusviisil üksikelamumaa,  teemaa  ja loodusliku maa kruntide moodustamine, üksikelamu maa kruntidele ehitusõiguse määramine, sidusa teedevõrgustiku, sealhulgas Vardi tee pikenduse rajamine ( Vardi ja Reinu tee ühendamine)  ja rohekoridoride moodustamine.

Moodustatavatele elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

# OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

Planeeritud ala suuruseks on 22,72 ha. Maa- alal paikneb kuusteist  maaüksust.

Maa-ala on hoonestamata.

Lähialana kaasatakse planeeringusse maa-ala, mis on vajalik teede- ja tehnovõrkude planeerimiseks.

## 4.1. Planeeringu ala asukoht ja iseloomustus

Planeeringuala paikneb Pringi küla, väljakujunenud elamupiirkonna ja kinnistu Viimsi Metskond 79 vahelisel alal.

Planeeritava ala moodustab: Andrese (89001:003:0902), Ees-Madise (89001:003:0233),   Tuulekivi (89001:003:0226), Uus-Mardi (89001:003:1516), Uustalumetsa (89001:003:0266), Ees-Kasti (89001:003:1132), Kastimetsa (89001:003:1131), Taga –Kasti  (89001:003:1133), Kastimetsa (89001:003:1134), Uustalumetsa (89001:003:0266), Mardi (89001:003:1517), Suuraiametsa (89001:003:1948), Ado (89001:003:0303),Taga-Madise (89001:003:0273), Uus -Andrese (89001:003:0903) ja Pearu (89001:001:0969).

Planeeringu ala on tasane, kerge tõusuga idast läände. Ala  on kõrghaljastatud.

Alal  paikneb kraav voolusuunaga  põhjast lõunasse ja kaks kraavi ala keskosas.

## 4.2. Planeeringuala maakasutus ja hoonestus

Kinnistute Uus -Andrese (89001:003:0903), Suuraiametsa (89001:003:1948), Mardi (89001:003:1517), Kastimetsa (89001:003:1134), Taga –Kasti  (89001:003:1133),  Ees-Kasti (89001:003:1132), Kastimetsa (89001:003:1131),  Uustalumetsa (89001:003:0266), Uus-Mardi (89001:003:1516), Pearu (89001:001:0969)  ja  Andrese (89001:003:0902)  sihtotstarve  on maatulundusmaa. Taga-Madise (89001:003:0273), Ado (89001:003:0303), Tuulekivi (89001:003:0226) ja Ees-Madise (89001:003:0233) kinnistutel elamumaa.

Viimsi metskond 79 ( 89001:003:0292) maatulundusmaa.

Kinnistud on hoonestamata.

## 4.3. Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus

Planeeringuala piirneb  põhja- ja läänesuunal  tiheasustusalaga, lõunas hajaasustusega. Idas paikneb Viimsi metskond 79 ( 89001:001:0292) metsaala.

## 4.4. Olemasolevad teed ja juurdepääsud

Planeeritavale alale tagab juurepääsu  Vardi tee lõik L10 (89001:001:0830)  ja Vardi tee  L9

( 89001:001:0537), mis on  tupikteed. Lõunas paikneb Mustika tee (89001:001:0538),  põhjas Pohla tee  L1 (89001:001:0819) ja  Muraka tee L1 (89001:001:08236)  lõigud. Läänesuunas Rannavälja põik (  89002:001:0019).

## 4.5. Olemasolev tehnovarustus

Planeeringuala ida servas  paikneb üldplaneeringuga  reserveeritud maa-ala perspektiivse  teekoridori jaoks, kus paiknevad  kõrgepinge õhuliinid, vee, -kanalisatsiooni-, sademevee- drenaaži- ja gaasitorustikud.

## 4.6. Olemasolev haljastus

Planeeringualale on koostatud puittaimede haljastuslik hinnang ILEX Haljastus OÜ poolt , töö nr 142/2018. Koostajad Jaana Tulk ja Kaja Sepper.

Planeeritaval alal on olemasolev kõrghaljastus. Ala  on jaotatud puistuteks. Väärtuslike üksikpuude asukoht on märgitud koordinaatide abil plaanile.

Idaservas piki Viimsi metskonna ala piiri kulgeb maaparanduskraav ja kaks kraavi on lõunaküljel.

## 4.7. Kehtivad piirangud

- Veetrassi kaitsevöönd 2 m torustiku teljest

- Kanalisatsioonitrassi kaitsevöönd 2 m torustiku teljest

- Gaasitrassi kaitsevöönd 1 m toru teljest

- Elektriõhuliini kuni 20 kV kaitsevöönd 10 m liini teljest.

# PLANEERUNGU ETTEPANEK

Detailplaneeringu ala jääb väikeelamute maale  hajaasustuses (Viimsi valla mandriosa üldplaneering). Lisaks väikeelamutele võib krundile kavandada ka  abihooneid.

Planeerimisel on lähtutud üldplaneeringuga kehtestatud nõuetest. Elamumaa sihtotstarbega kruntide suurused on kavandatud 3300 m² või suuremad.

Planeeritud kruntidele hoonestusalade määramisel on lähtutud Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringust „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted”, kinnistut läbivate tehnotrasside kaitsevöönditest ja olemasolevate hoonete paiknemisest. Neist tulenevalt on põhihoone hoonestus ala määratud 7,5 m krundipiirist ja abihoone hoonestusala 5 m krundi piirist ning väljas poole tehnorajatiste kaitsevöönditest.

Planeeritud hoonestusalad on määratud nii, et hoonestuse vahele jäävad rohevõrgustiku alad.

Hoonete suuruse kavandamisel on lähtutud Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneering „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted”

Krundi suurim lubatud  täisehituse protsent on 10% . Üksikelamu suurim lubatud kõrgus on 8,5 m ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist, abihoonetel 5,0 m.

Haljastuse osakaal krundi pinnast min 30%. Rohevõrgustiku toimimist toetavad kõrghaljastuse säilitamise kohustusega alad on igal kinnistul. Mitmel krundil säilitatavad kõrghaljastusega osad  moodustavad omavahel sidusad rohekoridorid.

Planeeritud ehitusõigus hoonetele võimaldab ehitada kahekorruselised, maa-aluse korrusega viil- või lamekatusega elamu ja ühekorruselise abihoone. Käsitletavas detailplaneeringus on hoonete asukohad krundil soovituslikud.

Alale on planeeritud kuuskümmend üks  elamumaa  ( pos 1- pos 61) ja  kaksteist transpordimaa sihtotstarbega krunti ( pos 62- pos 73).  Üks üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistu  ( pos 74) on planeeritud piki ala läänekülge põhjast lõunasse.

## Planeeritud maa-ala krundijaotus

Planeeringu lahendusega muudetakse olemasolevat krundijaotust.

Planeeringu ala suurus 27  ha. Alale moodustakse 74 krunti.

- Kuuskümmend üks (61)  elamumaa sihtotstarbega krunti.

krunt pos 1 – pos 61   suurused vahemikus 3300- 4100 m²;

- kaksteist transpordimaa sihtotstarbega krunti

krunt pos 62- pos 73 suurusega vahemikus 735- 10934 m²;

- üks üldmaa sihtotstarbega krunt

krunt pos 74   suurusega 22237 m².

## Kavandatud kruntide ehitusõigus

Pos  1- pos 61

Krundi kasutamise sihtotstarve	elamumaa 100%

Hoonete suurim arv krundil	2 (üksikelamu ja abihoone)

Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind	250 m²

Hoonete suurim lubatud kõrgus	elamu 8,5 m; abihoone 5 m

Parkimiskohtade arv 	3

Hoonestusala kaugus min 7,5m naaberkruntidest ja teemaast 5m.

Pos  62- pos 73

Krundi kasutamise sihtotstarve	transpordimaa 100%

Pos 74

Krundi kasutamise sihtotstarve	üldkasutatav maa  100%

## Kavandatud kruntide arhitektuuri nõuded:

- Katusekalle:	0 – 45°;

Kvartalisiseselt  kasutada piiratud arvu katusekaldeid;

- maksimaalne kõrgus:	maapinnast 8,5 m elamu, 5 m abihoone;

- välisviimistlus:	betoon, klaas, looduskivi, krohv, puit;

- katusematerjalideks:	rullmaterjal, plekk ja kivi ;

- piirded:	puit- ja looduskivipiire kõrgusega kuni 1,5 m.

Soovituslikult peaks puitmajadel olema puitmaterjalist piirdeaiad. Kivimajadele võib rajada nii puitmaterjalist, metallist kui kivist piirdeid või neid omavahel kombineerida.

Kõrghaljastuse säilimise osas rakendada isikliku kasutusõiguse  seadmist kinnistutele.

## Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus

Juurdepääs planeeritavale alale tagatakse Vardi tee L10  ((89001:001:0830) ja Vardi tee L9

(89001:001:0537) ühendamisega. Planeeritavad teed ühendatakse olemasoleva liikumis- ja terviseradade võrgustikuga nii Vardi, Ristikeheina kui Rannavälja tee osas.

Elamukvartalite  siseselt on planeeritud  üksteist  transpordimaa krunti, mis on ühendatud Vardi tee lõiguga (pos 63).   Põhja –lõunasuunaliselt ühendatakse kvartalisiseste  uute siseteede võrguga  Pohla, Muraka ja Mustika teed. Alale on ida –läänesuunaliselt planeeritud kaks (pos 64 ja pos 67) kogujateed.

Parkimine on ette nähtud krundisiseselt.

Liikluskorralduse planeerimisel on lähtutud Eesti Standard EVS 843:2016 nõudetest. Parkimine elamualadel tuleb lahendada detailplaneeringute koostamise käigus ja valdavalt kruntide piires.

Parkimine:

| Ehitise otstarve | Norm arvutus | Normatiivne parkimiskohtade arv | Planeeritud parkimiskohtade arv krundil |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Väike-elamute ala |  |  |
| Planeeritud eramu | 3 | 3 | 3 |

## Haljastuse rajamise ja heakorra tagamise põhimõtted

### Haljastuse rajamise põhimõtted

Elamukrundi  koosseisus on kavandatud vähemalt 30% kõrghaljastuse säilitamise kohustusega alad. Rohevõrgustiku toimimist toetavad kõrghaljastuse säilitamise kohustusega alad igal kinnistul. Mitmel krundil säilitatavad kõrghaljastusega osad  moodustavad omavahel sidusad rohekoridorid.

Soovitused olemasoleva haljastuse hoolduseks ja täiendamiseks:

- Mullastiku tingimustelt sobivad istutamiseks suure kasvuga puudest erinevad kased, pärnad ja sanglepad, väiksemat kasvu puudest aga iluõunapuud;

- samuti võiks istutada erineva suuruse (kõrgusega) põõsaid (harilik sirel, virgiinia toomingas, kontpuud, villane lodjapuu, enelad jt);

- kui säilitatavate puude läheduses on vaja maapinda täita, siis tuleb arvestada, et pindmise juurekavaga puud reageerivad juurte matmisele hääbumisega kahe-kolme aasta jooksul;

- hoonete ja tehnovõrkude projekteerimisel tagada istutatavate puude ning ehitiste vahelised kujad vastavalt Eesti Standard EVS 843:2016 nõuetele. Vajadusel paigutada hoonestusala puudepoolsemasse serva juuretõkkematerjal, mis juhib puude juured eemale;

- olemasoleva kõrghaljastuse hoolduslõikuseks ja likvideerimiseks taotleda raieluba.

Alale on koostatud puittaimede haljastuslik hinnang ILEX Haljastus OÜ poolt , töö nr 142/2018. Koostajad Jaana Tulk ja Kaja Sepper.

Planeeritaval alal on olemasolev kõrghaljastus. Ala  on jaotatud puistuteks. Väärtuslike üksikpuude asukoht on märgitud koordinaatide abil plaanile ( kaks tamme).

Planeeringualale on kavandatud avaliku kasutusega haljasala ( pos 74 ) koos mänguväljakuga  mis on  seotud planeeringuala siseteede võrguga.

Reaalservituudiga seada kohustus ( AÕS§172 lg1)  kinnistute igakordsele omanikule hoiduda määratud ala puude raiest v.a valla eelneval nõusolekul.

### Heakorra tagamise põhimõtted

Planeeritud hoone jäätmekäitlus peab vastama Viimsi valla jäätmekäitluseeskiri nõuetele. Kruntidele on ette nähtud jäätmekonteinerid, mis asuvad kõvakattega alusel vahetult krundile sissesõidutee ääres.

Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele.

Objektil tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse või antakse üle vastavat jäätmeluba omavale ehitusjäätmete käitlusettevõttele. Ehitusprojektis ette näha ehitusaegsete jääkmaterjalide taaskasutus, näiteks muld, liiv. Taaskasutuseks mittesobivad ehitusel tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivale korrale.

Ehitustööde teostamise käigus jälgida selleks ettenähtud tuleohutusabinõusid.

## Vertikaalplaneerimise põhimõtted

Käesolevas planeeringus ei kavandata olulist maapinna vertikaali muutmist. Hoonete rajamisel ja laiendamisel maapind tasandada nii et sademevesi naaberkinnistutele ja teemaale ei valguks.

Drenaaživee ja sademevee juhtimine reoveekanalisatsiooni on keelatud.

Vertikaalplaneerimine lahendab sademevee äravoolu ning tagab sujuvad peale- ja mahasõidud planeeritavale alale.

Vertikaalplaneeringu lahendus töötatakse välja hoonete ehitusprojektide koostamise käigus.

## Tuleohutusnõuded

Hoonete ehitamisel tuleb arvestada tuleohutusklassidega ja hoonetevaheliste kujadega vastavalt Siseministri määrusele 30.03.2017 nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele”.

Hoonete minimaalne tulepüsivusklass on TP3. Planeeritavate hoonete tulepüsivusklass ja täpsemad tulekaitsenõuded määratakse hoone ehitusprojekti koostamise käigus lähtudes kehtivatest normidest.

Detailplaneeringu lahenduses on kruntidele määratud võimalik hoonestussala arvestades tulekaitsenorme. Päästemeeskonnale on tagatud päästetööde tegemiseks piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega.

Vajalik väline tulekustutusvesi 10 l/s saadakse planeeritavatest tuletõrjevee hüdrantidest.

## Tehnovõrkude lahendus

Tehnovõrkude lahenduse osas lähtutakse Viimsi valla mandriosas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavast aastateks 2013-2024a.

Tehnovõrkude lahenduse koostamisel on arvestatakse  olemasolevat olukorda, planeerimislahendust ja sellest tulenevaid vajadusi ning tehnovõrkude valdajate poolt väljastatud tehniliste tingimustega.

Kõik planeeritavad tehnovõrgud on ette nähtud teemaa alale.

### Veevarustus ja kanalisatsioon

Vastavalt  ÜVK arengukavale ja valla kommunaalameti poolt  väljastatud sademevee tehnilistele tingimustele nr 14-9/5759-1 koostatakse planeerimise järgmises faasis kogu alale sademevee lahendus. Nähakse ette sademevee eesvoolu rekonstrueerimine  kuni mereni.

Sademeveekanalisatsioon ja drenaaživeetorustik paiknevad planeeringualast lõunas.

Planeeringuala  kuivendamiseks nähakse ette olemasolevate kraavide võrgustik osaliselt ümber ehitada.

Enne järgnevaid projekteerimisstaadiumeid taotleda AS Viimsi Vesi tehnilised tingimused.

### Elektrivarustus

Uue tarbimiskohtade elektrienergiaga varustamiseks planeeritakse uus alajaam transpordimaa koosseisu.

Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini.

Järgnevate projekteerimisstaadiumite koostamiseks taotleda Imatra Elekter AS-lt tehnilised tingimused.

### Sidevarustus

Planeeritaval alal puuduvad siderajatised. Lähimad olemasolevad sidekaablid paiknevad Vardi teel ja Rannavälja tee osas. Igale planeeritavale krundile on ette nähtud individuaalne sidekanalisatsiooni sisestus planeeritavast põhitrassist.

Planeeringujärgsete tegevuste teostamisel arvestada järgmiste tingimustega:

- Detailplaneeringuga tuleb täpsustada sidevajadust ning tegevuse jätkamiseks on vajalik tellida Telia Eesti AS-lt  tehnilised tingimused;

### Soojavarustus

Soojavarustust on planeeritud lahendada  gaasikütte baasil. Planeeringuala ida serva läbib põhja –lõunasuunaliselt olemasolev gaasitorustik.

Üksikelamute soojavarustuse tagamiseks võib kasutada kombineeritud kütteviisi kasutades  õhk-vesi tüüpi soojuspumpa või kaminahje. Lisaks võib hoone katusele paigaldada päikesepatareid.

# KESKKONNAKAITSE

Planeeritaval alal ei paikne Natura 2000 võrgustiku alasid ja teisi maastiku väärtuslikke alasid.

Detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumine, sh vee, pinnase, õhu saastatuse, olulise jäätmetekke ja müratasemete suurenemine.

Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta üksikelamu ja abihoonete ehitamine ning ekspluateerimine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehituseaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu tingimusi ja õigusaktide nõudeid.

Planeeringualal ei paikne keskkonda saastavaid objekte, samuti ei ole alal varasemalt toimunud tootmist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust. Seetõttu ei eeldata ka olulist pinnase- või põhjavee reostust, mis seaks piiranguid edasisele ehitustegevusele.

Tegevusega ei kaasne olulisel määral soojust, kiirgust ega lõhna teket.

## 6.1. Radooniohutuse tagamine

Ala paikneb piirkonnas, kus võib esineda radoonioht, mistõttu tuleb arvestada võimaliku radooni hoonesse sattumise ohuga. Selle vältimiseks tuleb enne hoone projekti koostamist tellida radoonitaseme mõõtmine või kasutada radoonitõkkekilet.

Radooni hoonealusest pinnasest eluruumidesse sattumise vältimiseks tuleb silmas pidada järgmist:

- poorsetest materjalidest (n: väikeplokkidest) ehitatud vundamendid peavad olema ehitatud selliselt, et radoon ei satuks pooride ja plokkide vaheliste vuukide kaudu keldrisse ja välisseina, kust see võib edasi tungida eluruumidesse;

- elamu esimese korruse põrand, keldriseinad ja vundament peavad moodustama ühtse õhutiheda radoonitõkke;

- radoonitõkkekihte läbivate tarindite ning kommunikatsioonitorude ja -juhtmete liitekohad peavad olema õhutihedad;

- tuleb vältida pragude (temperatuuri kahanemisest jm põhjustest tingitud) tekkimist radoonitõkkes;

- Radoonitõkkekile paigaldatakse hoone alla kogu ulatuses nii, et oleks täielikult välistatud radooni tungimine hoonesse. Kile alla tuleb tasanduseks teha vähemalt 50 mm paksune liivapadi. Pärast kile paigaldust tuleb see võimalikult kiirelt katta võimalike U-kiirguse või mehhaaniliste vigastuste eest (näiteks soojusisolatsiooniga). Kile paigaldamisel tuleb arvestada ka võimalike hoone kasutusaja jooksul tekkivate deformatsioonidega.

Juhinduda Eesti Standardist EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimise” nõudeist.

## 6.2. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused

Planeeritaval maa-alal arvestada vajalike meetmetega kuritegevuse ennetamiseks juhindudes dokumendist EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1 : Linnaplaneerimine”.

Detailplaneeringus on arvestatud ja soovitatakse kuritegevuse ennetamiseks järgmiseid meetmeid:

- krundile rajada piirdeaiad;

- autode parkimine oma krundile rajatud parklas;

- hoonele paigaldada vastupidavad uksed ja aknad jne;

- sissepääsude juures kasutada videovalvet;

- juurdepääsutee ja siseõu varustada valgustusega;

- mittesüttivad prügikonteinerid.

Ive Punger, arhitekt

Optimal Projekt OÜ

05.11.2018